湖北全成信精密电路有限公司开展清洁生产审核信息公示

我公司开展2024年清洁生产审核，现将公司相关信息向社会公示，欢迎社会各界进行监督、指导。

一、公司基本信息

企业名称：湖北全成信精密电路有限公司

法人代表：谢文路

企业联系人：谈泰康15171221107

企业所在地址：湖北省孝感市孝昌县经济开发区城南工业园

二、使用有毒有害物质情况

本公司原辅材料涉及多种危险化学品，所使用的原辅料有硫酸、盐酸、氯化铜、高锰酸钠、氨水、氢氧化钠、碳酸钠等。使用有毒有害物质原料的名称、数量、用途情况如下表：

使用有毒有害原料情况一览表

| 名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| UV丝路油墨 | t | 91.28 | 丝印 |
| UV防焊油墨 | t | 99.00 | 丝印 |
| 硫酸 | t | 1315.95 | 配置溶液等 |
| 碱性蚀刻液 | t | 934.49 | 蚀刻 |
| 酸性鉵刻液 | t | 237.88 | 蚀刻 |
| 盐酸 | t | 935.04 | 配置溶液等 |
| 高锰酸钠 | t | 15.70 | 配置溶液等 |
| 氯化铜 | t | 0.18 | 配置溶液等 |
| 氨水（25%） | t | 0.39 | 配置溶液等 |
| 液碱（30%氢氧化钠） | t | 506.68 | 污水处理等 |
| 片碱（98%氢氧化钠） | t | 26 | 污水处理等 |
| 显影液（99%碳酸钠） | t | 94.2 | 显影 |
| 助焊剂（主要为松香） | L | 20 | 有机保焊 |

三、排放有毒有害物质情况

排放有毒有害物质的名称、浓度和数量情况如下：

1、排放有毒有害物质相关的废气排放情况如下表：

废气排放情况一览表

| 污染物 | 排气筒* | 污染物种类 | 排放浓度mg/m3 | 排放标准 mg/m3 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉排放口（DA007） | SO2 | 0.0857 | 50 | 0.47 |
|  |  | NOX | 50~103 | 200 | 0.0275 |
|  |  | 颗粒物 | ND | 20 | 1.78 |
|  | 碱性废气塔排放口（DA009、11、18~20） | 氨气 | 0.55~0.92 | 14 | 0.001 |
|  |  | 甲醛 | 0.11~0.15 | 25 | 0.002 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.27~0.32 | 30 | 0.0026 |
|  |  | 氯化氢 | 0.39-~0.61 | 30 | 0.005 |
|  |  | 氮氧化物 | ND | 200 | / |
|  | 酸性废气塔排放口（DA008、10、12、15、16、22、29、30、31 | 甲醛 | 0.31~0.34 | 25 | 0.005 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.17~0.21 | 30 | 0.006 |
|  |  | 氮氧化物 | ND | 200 | / |
|  | 有机废气塔DA014、23~27 | 非甲烷总烃 | 0.98~3.89 | 100 | 6.49 |
|  | 钻孔、成型、开料集尘排气筒DA017、21、28 | 颗粒物 | ND | 120mg/m3 | 0.2 |

*注：对照排污许可证排放口许可编号

2、排放有毒有害物质相关的危险废物情况如下表：

危险废物的产生和处置情况

危险废物产生排放情况一览表

| 固废名称 | 种类 | 产生量t/a | 处置量t/a | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废润滑油 | 危险废物 | 0.1 | 0.1 | 收集暂存于危险废物暂存间，定期交光大绿色环保固处置(黄石)有限公司处理 |
| 废铜液 | 危险废物 | 200 | 200 |  |
| 废油墨 | 危险废物 | 20 | 20 |  |
| 废边角料 | 危险废物 | 200 | 200 |  |
| 废含铜滤芯 | 危险废物 | 40 | 40 |  |
| 废活性炭 | 危险废物 | 20 | 20 |  |
| 废底片 | 危险废物 | 14.4 | 14.4 |  |
| 废定影药水 | 危险废物 | 10 | 10 | 暂存于危废暂存间，定期交湖北林泰环境科技有限公司处理 |
| 碱性蚀刻液 | 危险废物 | 150 | 150 | 暂存于危废暂存间，定期交光大绿色环保固处置(黄石)有限公司处理 |
| 酸性蚀刻液 | 危险废物 | 1850 | 1850 |  |

危险废物的产生和处置情况：危险废物暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。危险废物处理签订了处理协议，建有危险废物进出库台账，签有危险废物转移联单，危废的处理符合法规的要求。

四、环境风险防控措施情况

依法落实环境风险防控措施情况：公司根据日常消耗及时补充应急物资，并按指定位置存放，安排专人进行管理和巡检，确保设施和物资完好、有效，并随时可投入使用。